Состав комплекта:

1.Речная галька (в мешках по 25кг).

2.Однокомпонентный клей полиуретановый 1кг.

3.Перчатки.

4.Кельма

Расход материала:

1.На 1кв.м. резинового покрытия толщиной 15мм потребуется:

25кг каменной крошки и 1кг клея.

2.Праймер для грунтования бетонного пола -  0,5л. растворителя (Нефрас или Скипидар) смешать с 0,25кг клея примерно на 1кв.м. поверхности.

Укладка покрытия:

Важно: работать только по чистому и сухому бетонному полу, при температуре воздуха от +10 град. С.

1. На поверхность твёрдого бетонного пола, валиком или кистью нанести праймер (грунтовку).

2. В пластиковой таре с помощью дрели с насадкой смешать каменную крошку и клей, перемешивать до полного обволакивания всех камней тонким слоем клея.

3. Полученную смесь распределить по подготовленной поверхности. Смесь наносить вручную, используя шпатель (кельму) и строительную терку.

Уложенную смесь выровнять и тщательно уплотнить тёркой, достигая необходимой толщины покрытие.

Дайте высохнуть покрытию не менее 24 часов и наслаждайтесь выполненной работой.